| FICHE DESCRIPTIVE D’UNE SITUATION PROFESSIONNELLE PROBLÉMATISÉE DANS LE CADRE D’UNE SÉQUENCE EN CO-INTERVENTION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Établissement : BJP | Diplôme : □ CAP ✔ Bac Pro |  | Spécialité : 2 REMI |
| Enseignants : MM Lauret/Lallemand/Boyer | Disciplines : Co-Intervention Maths |  | Durée : 2H00 |
| Salle / Lieu : Banalisée | Prérequis : Repérage dans un repère orthogonal / Calculs de longueurs / Conversion des unités de longueurs et de temps/ Proportionnalité / Pourcentages. |  |  |
| × × Modalités d’organisation retenue au sein de la classe : |  |  |  |  |
| Compétences visées dans le référentiel d’enseignement professionnel du diplôme : |  | Capacités visées dans le programme de  Français ✔ Mathématiques Sciences |  |  |
| - Identifier et calculer les mesures sur un schéma. - Programmer une machine de découpage plasma. Pour rappel, Il permet la découpe de tôles en métal sur des épaisseurs de 0 à 160 mm avec une précision de plus ou moins 0,2 mm . Le plasma atteint immédiatement des températures jusqu’à 22 000°C, perçant très rapidement les pièces (de travail) et soufflant le matériau fondu. |  | * Organiser les informations pour les rendre disponibles.** Calculer des longueurs des segments et des arcs de cercles.*** Savoir calculer une 4ème proportionnelle **** Savoir convertir des unités de longueur et de temps. ***** Se repérer dans un plan muni d’un repère orthogonal. |  |  |
| Objectifs : Savoir calculer les données essentielles à la programmation de la machine de découpage plasma. |  | Objectifs : En partant d’une situation professionnelle problématisée, réinvestir des notions de conversions, de calcul de longueur, et de la 4ème proportionnelle. |  |  |
| Problématique : En partant de données concrètes, comment calculer les grandeurs essentielles nécessaires à la programmation de la machine de découpage plasma de platines supports. |  |  |  |  |

La pièce à faire réaliser par la machine de découpe plasma (le pliage a déjà été étudié dans la séquence précédente).

On considère une platine support fait d’acier inoxydable austénitique X2 Cr Ni 18-09 (X: Acier allié /2: 0,02% de carbone Cr/Chrome à 18%Ni/ Nickel à 9% non magnétique) d’épaisseur 8mm / Ø 1,2 à découper au plasma. Les côtes sont données ci-dessous en mm :

568

92

|  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q1) Afin d’élaborer le programme de découpage des platines supports, votre tuteur de stage vous demande de compléter le tableau ci-dessous. Pour cela, aidez-vous du schéma ci-dessus.

| Point | Coordonnée X | Coordonnée Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 204 | 60 |
| 2 | 224 | 60 |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

|  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q2) Calculer la longueur de découpage à effectuer pour une platine. Pour cela, vous devrez renseigner le tableau ci-dessous :

| De - à - | Calculs | Longueur coupée |
| --- | --- | --- |
| 1 - 2 | 40 / 2 = 20 | 20 (Longueur d’amorçage) |
| 2 - 2 |  |  |
| 3 – 4 |  |  |
| 4 - 4 |  |  |
| 5 - 6 |  |  |
| 6 - 7 |  |  |
| 7 - 8 |  |  |
| 8 - 9 |  |  |
| 9 - 10 |  |  |
| 10 - 11 |  |  |

Longueur totale de coupe pour une pièce arrondi à l’unité :   ……………………………………………

|  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q3) Calculer la longueur de coupe pour une commande de 45 platines (convertir votre résultat en m).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Q4) Déterminer à l’aide du tableau ci-dessous la vitesse de découpage de ces platines :

|  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q5) A) On estime la longueur totale de coupe à 83 m. Comparer votre résultat de la question Q3) à cette estimation et conclure.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

|  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

B) En déduire le temps de coupe en min, arrondi à l’unité.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

C) Convertir le temps trouvé précédemment en h min.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

|  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q6)A)  La mise en œuvre de la machine, la manutention, les temps d’amorçages représentent 22% du temps de coupe. Calculer le temps total de coupe arrondi à l’unité en min.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

B) Convertir le temps total trouvé précédemment en h min.

|  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |